Rendszerarchitektúrák laboratórium

Xilinx EDK 2. mérés

Házi feladat

A házi feladatot önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottuk meg.

| Dátum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Név | Mérőcsoport | Aláírás |

A házi feladatot a második EDK-s mérés elején kinyomtatva kell beadni a mérésvezetőnek. Megoldott házi feladat nélkül a mérésen nem vehet részt a mérőcsoport.

A házi feladatban két periféria user_logic modulját kell megvalósítani Verilog nyelven. Ezen perifériákra szükség lesz a második mérés során. A tárgy honlapjától letölthető egy-egy forráskód sablon a perifériákhoz, a megoldás során ezeket kell kiegészíteni. Az elkészült modulok Verilog kódját mellékelje a házi feladathoz (Courier New betűtípus, 9-es betűméret). Ügyeljen az áttekinthetőségre!

1. feladat: LCD kijelző illesztése a processzoros rendszerhez.

Az LCD kijelző illesztéséhez egy egyszerű, 7 bites kimeneti porttal rendelkező perifériát kell megvalósítani. A perifériának egyetlen, csak 32 bitesen írható regisztere legyen, amely a kimenet értékét tárolja. A regiszter tartalma legyen visszaolvasható.

| Regiszter címe | Művelet | Funkció |
| --- | --- | --- |
| Bázis+0x00 | írás/olvasás | A kimenet értékét tároló regiszter. |

A regiszter bitjeinek értelmezése:

| 31 | 7 | 6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| - (nem használt) |  | A kimenet értéke. |  |

Mellékelje a periféria user_logic moduljának forráskódját és ismertesse röviden a működést.

2. feladat: Enkóder illesztése a processzoros rendszerhez.

Az enkóder egy olyan eszköz, amely a tengelyének forgatási irányát képes detektálni. Két kimenete van (A és B), működését az alábbi táblázat szemlélteti. Az enkóder kimeneteit mintavételezze 1000 Hz-el a pergésmentesítés miatt (a PLB busz órajele 50 MHz-es). A periféria tartalmazzon egy csak olvasható 8 bites számlálót, amelynek értéke az enkóder forgatási irányának megfelelően eggyel növekszik vagy csökken. A számláló az értékének kiolvasása után törlődjön. A periféria kezelje azt az esetet is megfelelően, amikor a számláló kiolvasásakor forgatás is történik, azaz esemény ne vesszen el. A vezérlő/státusz regiszter legyen csak 32 bitesen írható. A periféria kérjen megszakítást, ha az engedélyezett és a számláló állapotában változás történt (enkóder forgatása). A megszakításkérő kimenet mindaddig legyen aktív (magas szintű), amíg a megszakításkérés engedélyezett és a megszakításjelzést nem törölték.

| Forgatás iránya | A (ROT-A) jel | B (ROT-B) jel | Számláló művelet |
| --- | --- | --- | --- |
| óramutató járásával egyező (jobb) | felfutó él | alacsony szintű | növelés |
| óramutató járásával ellentétes (bal) | alacsony szintű | felfutó él | csökkentés |

A periféria regiszterkészlete:

| Regiszter címe | Művelet | Funkció |
| --- | --- | --- |
| Bázis+0x00 | írás/olvasás | Vezérlő/státusz regiszter. |
| Bázis+0x04 | olvasás | Az utolsó olvasás óta bekövetkezett elfordulások száma. |

A vezérlő/státusz regiszter bitjeinek értelmezése:

| 31 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| - (nem használt) |  | IF | IE |

| Index | Bit | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 0 | IE | A megszakításkérés tiltott (0) / engedélyezett (1). |
| 1 | IF | Megszakítás flag bit. Ha értéke 1, akkor volt megszakításkérés. A megszakításjelzés a számláló kiolvasásával törölhető. |

Az elfordulások számát tároló regiszter (számláló) bitjeinek értelmezése:

| 31 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Előjel kiterjesztés |  | Az utolsó olvasás óta bekövetkezett elfordulások száma (kettes komplemens) |  |

Mellékelje a periféria user_logic moduljának forráskódját és ismertesse röviden a működést.

Az enkóder interfész periféria blokkvázlata (ehhez hasonló felépítésű megoldást várunk el):

mod 50000

számláló

Shiftregiszter

Shiftregiszter

esemény

detektálás

8 bites

számláló

IE bit

komparátor

(!= 0)

A

N

D

fel

le

encoder_a

encoder_b

4

2

végállapot

RdCE[1]

wr_data[0]

WrCE[0]

BE[0:3]

2

32

8

IRQ

0

32

IP2Bus_Data

RdCE[0:1]

IF

IE

32

0

a nyugtázó jelek előállítása

RdCE[0:1]

WrCE[0:1]

WrAck

RdAck

Error

0