Rendszerarchitektúrák laboratórium

Xilinx EDK 2. mérés

Mérési jegyzőkönyv

| Dátum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mérésvezető neve |  |  |
| Név | Mérőcsoport | Aláírás |

A második mérés célja a megszakításos perifériakezelés megismerése, saját perifériák hozzáadása a processzoros rendszerhez, valamint a PLB transzferek vizsgálata a ChipScope logikai analizátor segítségével. A mérés során a Xilinx Spartan-3E Starter kártyát fogjuk használni.

Az előző mérés során elkészült és elmentett EDK projektet másolja fel arra a számítógépre, amelyen dolgozni fog. A mostani mérésen ezt a korábbi rendszert kell majd bővíteni.

A feladatok megoldása során a válaszokat rögtön a kérdések után írja be vagy töltse ki az ott található táblázatot. A nagyobb méretű C vagy Verilog forráskódot a jegyzőkönyv végén mellékelje. A forráskódok esetén a betűtípus legyen Courier New, a betűméret pedig legyen 9. Ügyeljen az áttekinthetőségre!

Felkészülés a mérésre:

- Nézze át az FPGA kártya leírását, amely letölthető az alábbi helyről:
http://www.digilentinc.com/Data/Products/S3EBOARD/S3EStarter_ug230.pdf

- Nézze át a bevezető előadás anyagát, különösképpen a Perifériaillesztés, a Szoftverfejlesztés és a HW/SW együttes fejlesztés fejezeteket. A bevezető előadás anyaga letölthető a tárgy honlapjáról:

http://portal.mit.bme.hu/?l=oktatas/targyak/vimim239/jegyzet/index.html

- Oldja meg a kiadott házi feladatot. Megoldott házi feladat nélkül a mérőcsoport nem vehet részt a mérésen!

1. feladat: A megszakítás vezérlő és a saját perifériák hozzáadása a processzoros rendszerhez.

1.a) Adjon hozzá a rendszerhez egy XPS Interrupt Controller perifériát. A megszakítás vezérlő Irq kimenetét kösse a MicroBlaze processzor INTERRUPT portjára.

1.b) Nézze át a megszakítás vezérlő adatlapját és ez alapján töltse ki az alábbi táblázatot.

| Cím | Regiszter | Elérés | Funkció |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bázis+0x00 | ISR | R/W |  |  |
| Bázis+0x04 | IPR | R |  |  |
| Bázis+0x08 |  |  |  |  |
| Bázis+0x0C |  | W |  |  |
| Bázis+0x10 |  |  |  |  |
| Bázis+0x14 |  |  |  |  |
| Bázis+0x18 |  |  |  |  |
| Bázis+0x1C |  |  | HIE bit |  |
|  |  |  | ME bit |  |

1.c) Adja hozzá az LCD interfész perifériát a rendszerhez. A Create/Import Peripherals Wizard segítségével hozzon létre egy saját perifériát, melynek neve legyen lcd_ip. A slave szolgáltatások közül csak a regisztereket engedélyezze, a többi szolgáltatásra nincs szükség. A slave regiszterek száma legyen 1, a user_logic modul nyelve legyen Verilog. A létrejött perifériát adja hozzá a rendszerhez. A házi feladatban elkészített forráskóddal írja felül a user_logic.v fájl tartalmát és módosítsa a periféria top-level modulját (VHDL fájl), valamint a perifériához tartozó MPD fájlt. Az LCD kijelző bekötését az alábbi táblázat mutatja.

| Bit index | FPGA I/O láb | I/O szabvány | Meghajtás erőssége | Jelváltási sebesség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R15 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |
| 1 | R16 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |
| 2 | P17 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |
| 3 | M15 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |
| 4 | L17 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |
| 5 | L18 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |
| 6 | M18 | LVCMOS33 | 4 mA | SLOW |

Az MPD fájlhoz hozzáadandó sorok:

1.d) Adja hozzá az enkóder interfész perifériát a rendszerhez. A Create/Import Peripherals Wizard segítségével hozzon létre egy saját perifériát, melynek neve legyen encoder_ip. A slave szolgáltatások közül csak a regisztereket engedélyezze, a többi szolgáltatásra nincs szükség. A slave regiszterek száma legyen 2, a user_logic modul nyelve legyen Verilog. A létrejött perifériát adja hozzá a rendszerhez. A házi feladatban elkészített forráskóddal írja felül a user_logic.v fájl tartalmát és módosítsa a periféria top-level modulját (VHDL fájl), valamint a perifériához tartozó MPD fájlt. Az enkóder bekötését az alábbi táblázat mutatja.

| Jel | FPGA I/O láb | I/O szabvány | Egyéb |
| --- | --- | --- | --- |
| A | G18 | LVTTL | felhúzó ellenállás |
| B | K18 | LVTTL | felhúzó ellenállás |

Az MPD fájlhoz hozzáadandó sorok:

1.e) Az MPD fájlokban bekövetkezett módosítások figyelembe vételéhez a Project menüben válassza ki a Rescan User Repositories menüpontot. Vezesse ki a hozzáadott perifériák lcd, encoder_a és encoder_b portjait az FPGA I/O lábaira. Az UCF fájlhoz hozzáadandó sorok:

1.f) Az időzítő és az enkóder interfész periféria megszakításkérő kimeneteit kösse be a megszakítás vezérlőbe.

1.g) Fordítsa le a rendszert és javítsa ki az esetleges hibákat. Ha módosította valamelyik saját periféria user_logic moduljának forráskódját, akkor a javított változatot mellékelje a mérési jegyzőkönyv végén.

2. feladat: Megszakításos perifériakezelés.

2.a) Hozzon létre egy új C alkalmazás projektet az SDK-ban és készítsen egy C alkalmazást, amely egy órát jelenít meg az LCD kijelzőn HH:MM:SS formátumban. Használjon időzítő megszakítást és alacsony szintű eszközmeghajtókat. Az óra beállításának megvalósításával nem kell foglalkoznia (elegendő, ha valamilyen kezdeti értéket ad a megfelelő változóknak). A program forráskódját ide másolja be és ismertesse röviden a működését.

2.b) Hozzon létre egy új C alkalmazás projektet az SDK-ban és készítsen egy C alkalmazást, amely egy változtatható irányú és sebességű 8 bites Johnson számlálót valósít meg és ennek értékét megjeleníti a LED-eken. A shiftelés iránya és sebessége az enkóderrel legyen változtatható az alábbi módon (egy forgatás megfelel egy lépésnek a táblázatban):

| Balra shiftel |  |  |  | Áll | Jobbra shiftel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Hz | 16 Hz | 8 Hz | 4 Hz | - | 4 Hz | 8 Hz | 16 Hz | 32 Hz |

Az időzítőt és az enkóder interfész perifériát megszakításosan kezelje. Az enkóder elforgatásának hatására a sebesség azonnal változzon meg (ne csak a következő időzítő megszakításkor). Az időzítő és a megszakítás vezérlő kezeléséhez használjon alacsony szintű eszközmeghajtókat, a saját periféria kezeléséhez pedig használja az I/O makrókat. A program forráskódját ide másolja be és ismertesse röviden a működését.

3. feladat: PLB transzferek vizsgálata a ChipScope logikai analizátorral.

3.a) Adja hozzá a rendszerhez a ChipScope logikai analizátort a PLB busz monitorozásához. A ChipScope IBA beállításoknál engedélyezze az összes PLB vonal figyelését (cím, vezérlés, írási és olvasási adatok), a HW/SW együttes debuggolást, valamint a tárolt minták száma legyen 512. A haladó beállításokat nem kell módosítani. A logikai analizátor hozzáadása után fordítsa le a rendszert és töltse le az új konfigurációt az FPGA-ra.

3.b) Indítsa el a ChipScope Pro Analyzer programot és importálja a PLB busz jeleket. Törölje a hullámforma ablak tartalmát, majd adja hozzá a hullámformához az alábbi táblázatban felsorolt jeleket a megadott sorrendben. Az írási és az olvasási adatbusz alsó 32 bitjét (32-63) törölje ki (ezekre nincs szükség, mert 64 bites műveleteket nem kezel a MicroBlaze).

| PLB jel | Funkció |
| --- | --- |
| PLB_RNW | A master egyég ezzel jelzi az adatátvitel irányát (0: írás, 1: olvasás). |
| PLB_PAValid | A master egység ezzel jelzi az érvényes címet. |
| PLB_SaddrAck | A slave egység cím nyugtázó jele. |
| PLB_SwrDAck | A slave egység írási adat nyugtázó jele. |
| PLB_SwrComp | A slave egység ezzel jelzi az írási művelet befejeződését. |
| PLB_SrdDAck | A slave egység olvasási adat nyugtázó jele. |
| PLB_SrdComp | A slave egység ezzel jelzi az olvasási művelet befejeződését. |
| PLB_ABus | Címbusz (a master egységtől a slave egység felé) |
| PLB_wrDBus | Írási adatbusz (a master egységtől a slave egység felé) |
| PLB_SrdDBus | Olvasási adatbusz (a slave egységtől a master egység felé) |

3.c) Indítsa el a 2.b feladatban elkészített programot a debuggerben. A logikai analizátorban állítsa be trigger feltételként azt az eseményt, ha a LED-ekre kiírt érték nagyobb 15-nél. A trigger kimenetet ne engedélyezze. A minták tárolása csak az írási műveletek nyugtázása esetén történjen meg. Az ablak mérete legyen 32, a trigger feltétel az ablak közepére essen. Képként mellékelje a jegyzőkönyv végén a hullámforma ablak tartalmát.

| Match Unit | Művelet | Érték |
| --- | --- | --- |
| M0 |  |  |
| M1 |  |  |
| M2 |  |  |
| M3 |  |  |
| M4 |  |  |
| Trigger feltétel |  |  |
| Tárolási feltétel |  |  |

3.d) A logikai analizátorban állítsa be trigger feltételként az enkóder interfész periféria számlálójának kiolvasását. Az esemény bekövetkezésekor a trigger kimenet adjon ki egy magas pulzust. Az ablak mérete legyen 32, a trigger feltétel az ablak vége felé essen. A logikai analizátor minden mintát tároljon el. Képként mellékelje a jegyzőkönyv végén a hullámforma ablak tartalmát. Melyik sornál állt meg a program futása?

| Match Unit | Művelet | Érték |
| --- | --- | --- |
| M0 |  |  |
| M1 |  |  |
| M2 |  |  |
| M3 |  |  |
| M4 |  |  |
| Trigger feltétel |  |  |
| Tárolási feltétel |  |  |

3.e) Hogyan módosítaná az előző feladat beállításait, hogy a trigger esemény csak az enkóder balra (óramutató járásával ellentétes) forgatásakor következzen be?

| Match Unit | Művelet | Érték |
| --- | --- | --- |
| M0 |  |  |
| M1 |  |  |
| M2 |  |  |
| M3 |  |  |
| M4 |  |  |
| Trigger feltétel |  |  |
| Tárolási feltétel |  |  |

3.f) A logikai analizátorban állítsa be trigger feltételként azt az eseményt, ha a program futása megállt pl. töréspontra futás miatt (ez esetben az MB_Halted jel értéke magas szintű lesz). A trigger kimenetet ne engedélyezze. A logikai analizátor minden mintát tároljon el. Az ablak mérete legyen 256, a trigger feltétel az ablak vége felé essen. A debuggerben állítsa le a program futását, az enkóder megszakításkezelő rutinjának végére helyezzen el egy töréspontot, indítsa el a programot, majd pedig élesítse a triggert. A hullámformán jobbról balra haladva milyen PLB transzfereket talál? Az egyes PLB transzfereket a program mely sorai idézik elő?

| Match Unit | Művelet | Érték |
| --- | --- | --- |
| M0 |  |  |
| M1 |  |  |
| M2 |  |  |
| M3 |  |  |
| M4 |  |  |
| Trigger feltétel |  |  |
| Tárolási feltétel |  |  |

|  | Művelet | Cím | Adatbusz értéke | Regiszter/funkció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Ide sorolja fel, hogy az egyes PLB műveleteket mely programsorok idézik elő.